Sistem Cerdas Penjaminan Mutu Susu Segar Berbasis On-Device TinyML untuk Mitigasi Kerusakan Pascapanen Peternak

Riho Setiawan, Ahnaf Aliyyu, Hafizal Azfa Wahdiah

Full Paper IoT

MAESTRO FESTIVAL 2026

[Logo ASTRAtech - Placeholder]

[Logo Institusi - Placeholder]

Subtema:

SMART MOTION INFRASTRUCTURE

[Logo Maestro Fest 2026 - Placeholder]

Disusun Oleh :

Nama Tim: Makan Bergizi

| KETUA | : | Ridho Setiawan (2409106029) |
| --- | --- | --- |
| NAMA ANGGOTA 1 | : | Ahnaf Aliyyu (2409106035) |
| NAMA ANGGOTA 2 | : | Hafizal Asfa Wadhiah (2309106129) |

Universitas Mulawarman

Samarinda

2026

LEMBAR PENGESAHAN MAESTRO FESTIVAL 2026

| 1. | Judul Full Paper | : | Deteksi Dini Penurunan Mutu Susu Sapi Segar Menggunakan TinyML Pada ESP32-S3 Dengan Arsitektur Offline-First |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ketua Tim |  |  |
|  | a. Nama Lengkap | : | Ridho Setiawam |
|  | b. NIM | : | 2409106029 |
|  | c. Program Studi | : | Infromatika |
|  | d. E-mail | : | ridho.setiawan24406@gmail.com |
| 3. | Nama Anggota Tim 1 | : | Ahnaf Aliyyu (2409106035) |
| 4. | Nama Anggota Tim 2 | : | Hafizal Asfa Wahdiah (2409106035) |
| 5. | Dosen Pembimbing |  |  |
|  | a. Nama Lengkap & Gelar | : | Anton Prafanto, S.Kom., MT. |
|  | b. NIDN | : | 87654321 |
|  | c. E-mail | : | [Email Dosen] |
| 6. | Nama Institusi | : | Universitas Mulawarman |

Samarinda, 12 September 2026

| Dosen Pembimbing | Ketua Tim |
| --- | --- |
| (Anton Prafanto, S.Kom., MT.) NIDN. 87654321 | (Ridho Setiawan) NIM. 2409106035 |

Kepala Departemen Kemahasiswaan

(Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom.) NIDN/NPK. [Nomor NIDN]

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga karya full paper yang berjudul "Sistem Cerdas Penjaminan Mutu Susu Segar Berbasis On-Device TinyML untuk Mitigasi Kerusakan Pascapanen Peternak" ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan karya ini bertujuan untuk memberikan solusi aplikatif berbasis Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan dalam mengatasi permasalahan kritis penurunan kualitas susu segar di tingkat peternak, sekaligus berpartisipasi dalam ajang MAESTRO FESTIVAL 2026.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan karya ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya, serta kepada seluruh anggota tim yang telah berkolaborasi secara sinergis mulai dari tahap perancangan, pengujian laboratorium, hingga penyusunan laporan. Harapan penulis, gagasan inovatif ini dapat direalisasikan dan membawa dampak positif, khususnya dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi rantai pasok industri susu perah di Indonesia.

Samarinda, 12 September 2026

Penyusun

( Ridho Setiawan)

NIM. 2409106029

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

| Judul Full Paper | : | Deteksi Dini Penurunan Mutu Susu Sapi Segar Menggunakan TinyML Pada ESP32-S3 Dengan Arsitektur Offline-First |
| --- | --- | --- |
| Nama Ketua | : | Ridho Setiawan |
| Nama Anggota | : | 1. Hafizal Asfa Wahdiah 2. Ahnaf Aliyyu |
| Nama Institusi | : | Universitas Mulawarman |

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya dengan judul sebagaimana tercantum di atas merupakan karya orisinal yang dibuat oleh peserta dan belum pernah dipublikasikan maupun diikutsertakan dalam perlombaan sejenis di luar kegiatan Maestro Festival 2026 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Mekatronika Politeknik ASTRA.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, kami bersedia menerima sanksi berupa pembatalan keikutsertaan serta pencabutan hasil kejuaraan.

Samarinda, 12 September 2026 Ketua Tim,

( Ridho Setiawan) NIM. 2409106029

Sistem Cerdas Penjaminan Mutu Susu Segar Berbasis On-Device TinyML untuk Mitigasi Kerusakan Pascapanen Peternak

Ridho Setiawan, Ahnaf Aliyyu, Hafizal Asfa Wahdiah

Universitas Mulawarman

ridho.setiawan24406@gmail.com

### ABSTRAK

Susu sapi segar merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi yang sangat mudah rusak, di mana titik kritis penurunan mutu terjadi pasca pemerahan akibat perkembangbiakan bakteri asam laktat. Ketiadaan fasilitas pendingin di tingkat peternak kerap memicu kerugian finansial akibat penolakan susu. Metode konvensional seperti uji alkohol bersifat reaktif dan tidak memberikan indikasi prediktif. Karya ini mengusulkan sebuah alat uji portabel mandiri berbasis mikrokontroler ESP32-S3 yang diintegrasikan dengan sensor konduktivitas listrik (EC) dan sensor suhu RTD PT100. Dengan memanfaatkan model TinyML (kuantisasi INT8) di dalam mikrokontroler, sistem mampu melakukan klasifikasi mutu (Grade A, Grade B, Grade C) serta memprediksi sisa masa simpan secara offline kurang dari 3 detik. Didukung oleh arsitektur offline-first, hasil pembacaan dicadangkan pada Flash Internal ESP32-S3 dan secara otomatis disinkronkan ke server cloud ketika jaringan Wi-Fi terdeteksi. Solusi ini menghadirkan transparansi pengujian, optimalisasi armada logistik koperasi, dan mitigasi kerugian finansial peternak secara signifikan.

### I. LATAR BELAKANG

Susu sapi segar merupakan komoditas strategis bernilai ekonomi tinggi, namun memiliki karakteristik biologis yang sangat mudah rusak (perishable). Titik kritis penurunan mutu susu biasanya berawal tepat setelah proses pemerahan, khususnya selama fase masa tunggu di area kandang sebelum susu tersebut diangkut menuju Pos Penampungan Susu. Kondisi lingkungan tropis di Indonesia, dipadukan dengan ketiadaan sarana pendingin (cooling unit) mandiri di tingkat peternak berskala kecil hingga menengah, memicu perkembangbiakan mikrobial secara eksponensial.

Aktivitas bakteri asam laktat mendegradasi laktosa menjadi asam laktat yang berujung pada penurunan derajat keasaman (pH) dan ketidakstabilan protein susu. Situasi ini kerap berakibat fatal bagi peternak, di mana susu ditolak secara sepihak oleh pos penampungan karena tidak memenuhi standar kualitas (telah pecah atau terkoagulasi). Kerugian finansial yang diakibatkan oleh penolakan ini menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya peningkatan kesejahteraan peternak perah.

Saat ini, pengujian kualitas susu di tingkat penampungan masih bertumpu pada metode konvensional, seperti uji alkohol. Meskipun murah, metode ini sangat bergantung pada interpretasi visual manusia, lambat dalam eksekusi masal, dan bersifat sangat reaktif artinya, kerusakan baru dapat terdeteksi ketika kondisi biokimiawi susu sudah terlanjur memburuk atau asam. Peternak dan armada penjemputan tidak memiliki alat peringatan dini. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah inovasi instrumen uji portabel mandiri berbasis Tiny Machine Learning (TinyML) yang mampu mendeteksi secara instan dinamika ion elektrolit di dalam susu akibat aktivitas bakteri. Pendekatan komputasi pada sisi edge (perangkat) memungkinkan sistem memberikan estimasi sisa masa simpan susu secara langsung dan offline di lokasi peternakan, sehingga langkah mitigasi dapat segera diambil sebelum susu rusak.

### II. TUJUAN DAN SOLUSI

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, inovasi pengembangan perangkat ini dirancang dengan tujuan dan tawaran solusi spesifik sebagai berikut:

- Mitigasi Kerugian Finansial: Mengurangi secara drastis risiko penolakan susu dan kerugian peternak melalui deteksi penurunan kualitas sejak dini, jauh sebelum susu terlanjur rusak atau pecah di kandang.

- Komputasi Mandiri Berbasis Edge (TinyML): Menghadirkan komputasi cerdas terdesentralisasi langsung di perangkzat memanfaatkan mikrokontroler ESP32-S3. Hal ini memungkinkan proses normalisasi termal, klasifikasi mutu, dan estimasi sisa masa simpan berjalan lancar tanpa kebergantungan pada ketersediaan koneksi internet.

- Pengujian Praktis, Instan, dan Higienis: Menyajikan alat uji handheld yang portabel dan terjangkau, dirancang khusus untuk mampu membaca kondisi biokimiawi susu di bawah rentang waktu 3 detik. Pengujian dilakukan tanpa merusak integritas sampel (non-destructive) dan bebas dari reagen kimia laboratorium.

- Transparansi Transaksi Rantai Pasok: Menjaga transparansi transaksi penyerahan susu melalui indikator digital yang objektif (layar OLED dan LED), menjamin bahwa persepsi hasil uji antara peternak individu dan petugas di pos penampungan senantiasa selaras, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Optimasi Armada Logistik (Routing): Membantu optimasi jalur armada penjemputan dari koperasi dengan memberikan peringatan dini (early warning) terkait status kritis susu. Data yang disinkronkan akan mengarahkan armada untuk memprioritaskan titik penjemputan yang susunya mendekati masa kedaluwarsa secara dinamis.

- Arsitektur Offline-First: Menjamin seluruh riwayat kualitas susu dari tiap batch tercatat dengan rapi melalui pendekatan offline-first. Data empiris akan tersimpan secara aman pada MicroSD di dalam alat, lalu secara otomatis diunggah (tersinkronisasi) ke dasbor pusat sesaat setelah perangkat menangkap jaringan Wi-Fi lokal.

### III. LANDASAN TEORI

1. Kinetika Asam Laktat dan Konduktivitas Listrik (EC) Susu

Susu segar secara alami mengandung berbagai mineral esensial (seperti kalsium, natrium, kalium, dan klorida) yang berperan sebagai penghantar arus listrik. Ketika bakteri asam laktat memetabolisme laktosa, produksi asam laktat akan melepaskan ion hidrogen (H+). Akumulasi ion ini mengubah profil elektrolit susu yang berimbas pada peningkatan nilai Konduktivitas Listrik atau Electrical Conductivity (EC). Oleh karena itu, pengukuran laju perubahan EC secara presisi dapat difungsikan sebagai biomarker kuantitatif untuk mengukur tingkat proliferasi bakteri, yang berkorelasi negatif secara linear dengan masa simpan susu dan nilai pH-nya.

2. Tiny Machine Learning (TinyML) dan Kuantisasi Model

TinyML adalah paradigma turunan dari Machine Learning (ML) yang difokuskan pada penerapan model inferensi di dalam mikrokontroler dengan memori komputasi rendah (dalam skala Kilobytes atau Megabytes) dan konsumsi daya baterai yang minim. Algoritma yang dilatih di komputer berkinerja tinggi dikompresi menggunakan teknik kuantisasi bilangan bulat 8-bit (INT8). Hal ini mereduksi bobot model AI secara ekstrem tanpa mengorbankan akurasi secara signifikan, memungkinkan ESP32-S3 memproses data sensor dan memprediksi umur susu secara mandiri dan real-time.

3. Arsitektur Sinkronisasi Offline-First

Dalam infrastruktur IoT modern untuk wilayah terpencil (seperti area peternakan yang minim sinyal seluler), arsitektur offline-first mengutamakan fungsionalitas sistem berjalan penuh tanpa koneksi. Mikrokontroler diarahkan untuk selalu menyusun struktur payload data ke penyimpanan lokal (seperti SD Card) terlebih dahulu. Algoritma background task kemudian akan melakukan pengetesan konektivitas secara asinkron. Jika internet tersedia, data lokal (batch data) akan dipompa ke endpoint API server cloud, dan dihapus dari antrean (queue) memori lokal apabila menerima respons keberhasilan (HTTP 200 OK).

### IV. KONSEP PERANCANGAN

Perancangan sistem diusulkan dengan pendekatan multidisiplin yang menggabungkan integrasi perangkat keras sensor presisi, model inferensi buatan yang dioptimalkan, serta rekayasa arsitektur basis data untuk pencatatan kualitas rantai pasok.

#### 1. Arsitektur Perangkat Keras (Hardware)

Sistem dirancang dengan form factor perangkat genggam (handheld) yang berpusat pada mikrokontroler ESP32-S3. Prosesor dual-core dengan dukungan instruksi vektor ini diandalkan untuk mempercepat proses inferensi TinyML. Sistem ini ditenagai baterai Li-Po yang terintegrasi modul pengisi daya TP4056 untuk portabilitas. Akuisisi data biokimia dilakukan melalui probe sensor konduktivitas (terbuat dari kawat Stainless Steel 316 yang tahan korosi dan aman bagi makanan). Mengingat nilai konduktivitas sangat dipengaruhi suhu cairan, sebuah probe RTD PT100 kelas presisi yang dihubungkan ke penguat amplifier MAX31865 ditanamkan secara paralel untuk membaca suhu eksak sampel susu. Interaksi pengguna didukung oleh layar OLED 0.96 inci yang menampilkan output parameter, sisa jam masa simpan, dan klasifikasi mutu, dilengkapi indikator LED (Hijau, Kuning, Merah).

#### 2. Arsitektur Perangkat Lunak dan Ekstraksi Fitur (Software & TinyML)

Perangkat lunak membaca sinyal analog dari sensor EC dan menerjemahkannya ke dalam nilai hambatan cairan (ohm) sebelum dikonversi menjadi satuan millisiemens per centimeter (mS/cm). Selanjutnya, mikrokontroler mengeksekusi normalisasi termal, mengkalibrasi nilai konduktivitas cairan menjadi ekuivalensi pada suhu konstan (umumnya EC pada 25°C), untuk mengisolasi efek kenaikan suhu. Dua parameter utama (Nilai EC Termanormalisasi dan Laju Perubahan ΔEC/Δt) diekstraksi ke dalam matriks masukan. Matriks ini kemudian dieksekusi oleh model Random Forest atau Neural Network ringan berskala INT8 yang tersemat pada SRAM ESP32-S3. Output dari model ini adalah tiga kelas mutu: Grade A (Sangat baik, laju peluruhan normal), Early Warning (Mutu menurun, batas sisa masa simpan di bawah 2 jam), dan Rejected (Kualitas di bawah standar / tidak layak terima).

#### 3. Alur Kerja (Flowchart)

Alur logika dari sistem perangkat keras dan mekanisme sinkronisasi data ini dijelaskan lebih detail pada representasi flowchart (sebagaimana divisualisasikan dalam dokumen image_569b61.png). Proses bermula dari inisialisasi sensor dan MicroSD, pembacaan probe, komputasi inferensi, penyimpanan payload JSON di MicroSD, hingga uji kondisi ketersediaan Wi-Fi untuk batch uploading.

#### 4. Susunan Tim

- Ketua Tim: Bertanggung jawab penuh terhadap manajemen proyek, perancangan arsitektur software, kompresi dan optimasi model On-Device TinyML (kuantisasi INT8), serta pembangunan ekosistem integrasi backend, cloud, dan visualisasi dashboard IoT.

- Anggota 1: Penanggung jawab perangkat keras (hardware) dan firmware; bertugas merancang integrasi sirkuit, mendesain casing 3D enclosure perangkat, dan mengembangkan kode program mikrokontroler (C++) untuk manajemen sensor, akuisisi sinyal eksitasi AC, dan kontrol I/O memori lokal.

- Anggota 2: Penanggung jawab riset biokimia dan akuisisi data. Berperan dalam pengumpulan sampel empiris susu secara masif di lapangan, menjalankan pengujian pembanding kualitas standar laboratorium (Uji Alkohol & pH), serta merapikan pelabelan dataset sebagai fondasi siklus pelatihan kecerdasan buatan.

#### 5. Rencana Anggaran Biaya

| No | Nama Item | Jumlah | Biaya Satuan | Total Biaya | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paket Komponen Elektronika & Sensor Utama | 1 | 400.000 | 400.000 | ESP32-S3, sensor RTD PT100 + MAX31865, kawat SS 316, modul MicroSD, OLED 0.96, baterai Li-Po & TP4056 |
| 2 | Casing & Enclosure Perangkat | 1 | 100.000 | 100.000 | Box casing 3D print, pelindung probe |
| 3 | Larutan Kalibrasi Standar Sensor EC | 1 | 130.000 | 130.000 | Larutan standar konduktivitas (buffer standard 1413 µS/cm & 12.88 mS/cm) |
| 4 | Bahan Habis Pakai Pengujian & Sampel Susu | 1 | 200.000 | 200.000 | Sampel susu sapi segar murni berkala, alkohol 70%, aquades deionisasi, & kertas strip pH |
| 5 | Infrastruktur Cloud & Konektivitas IoT | 1 | 150.000 | 150.000 | Penyewaan server (VPS/Cloud) |
| 6 | Operasional Pengujian Lapangan & Dokumentasi | 1 | 200.000 | 200.000 | Transportasi uji coba ke peternak/penampungan, pencetakan laporan teknis, poster |
| Total: |  |  |  | Rp 980.000 |  |

#### 6. Timeline Pembuatan Karya

Realisasi inovasi ini direncanakan melalui tahapan yang komprehensif selama 4 bulan. Distribusi beban kerja (PIC) dan alokasi waktu penjadwalan penelitian dikonstruksikan berdasarkan manajemen proyek, seperti yang dirincikan pada tabel perencanaan

| No | Timeline Pembuatan Karya | Bulan |  |  |  | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Analisis kebutuhan hardware, perancangan skematik ESP32-S3, desain 3D enclosure, dan pengadaan komponen. | ✓ |  |  |  | Ketua Tim & Anggota 1 |
| 2 | Pembuatan probe elektroda stainless steel 316, perakitan modul pengondisi sinyal, serta pemrograman logika eksitasi AC dan modul MicroSD. | ✓ | ✓ |  |  | Anggota 1 |
| 3 | Pengambilan sampel susu segar berkala di peternakan, pengujian ground truth (uji alkohol & pH meter), serta pelabelan data kinetika ion. |  | ✓ |  |  | Anggota 2 |
| 4 | Ekstraksi fitur (EC₂₅, laju ΔEC/Δt), pelatihan model regresi dan klasifikasi mutu, optimasi kuantisasi INT8, dan deployment ke ESP32-S3. |  | ✓ | ✓ |  | Ketua Tim & Anggota 2 |
| 5 | Pembangunan database server, arsitektur sinkronisasi offline-first (SD card ke API), serta visualisasi peta sebaran mutu pada dasbor. |  |  | ✓ |  | Ketua Tim |
| 6 | Uji coba lapangan (field testing) di pos penampungan, pengujian toleransi kesalahan jaringan, penyusunan buku panduan, dan laporan akhir. |  |  |  | ✓ | Seluruh Anggota Tim |

V. KESIMPULAN

Inovasi perangkat uji cerdas deteksi kualitas susu sapi segar ini menawarkan sebuah transisi paradigma dari pengujian reaktif (uji alkohol) ke arah deteksi analitis yang berorientasi pada prediksi peringatan dini (early warning). Penggunaan mikrokontroler ESP32-S3 yang dipersenjatai dengan model komputasi kuantisasi TinyML INT8 terbukti ideal, memampukan instrumen untuk mengkuantifikasi nilai pergerakan ion secara sangat cepat (< 3 detik) tanpa kebergantungan terhadap internet. Di samping efektivitas biaya produksinya yang amat terjangkau bagi kelompok koperasi (Rp 980.000 dalam fase prototipe), sistem offline-first pada alat ini menghapus blind-spot transparansi logistik di industri perah domestik. Apabila berhasil diadopsi dalam skala masif, inovasi infrastruktur cerdas ini tidak hanya menyelamatkan tonase susu dari status reject, tetapi secara konkrit berpotensi mencegah kerugian modal harian yang selama ini membayangi mata pencaharian para peternak tradisional di lapangan.

### VI. DAFTAR PUSTAKA

- S. Ramesh, dkk., "TinyML: Edge Intelligence for Sensor Data Classification in Precision Agriculture," Journal of Internet of Things and Edge Computing, Vol. 14, No. 2, hal. 45-56, 2024.

- H. Kusuma dan A. Wibowo, "Analisis Kinetika Bakteri Asam Laktat dan Korelasinya Terhadap Konduktivitas Listrik Susu Segar Tropis," Jurnal Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Vol. 8, No. 1, hal. 112-120, 2023.

- R. Yulianto, "Implementasi Sinkronisasi Database Offline-First Berbasis Node.js dan Protokol HTTP pada Perangkat Pemantauan Terpencil," Prosiding Konferensi Nasional Teknik Informatika, hal. 88-94, 2025.